SmartMeasure

AR-Modus Audit & Verbesserungsplan

Tiefenanalyse · Konkrete Optimierungen · Neue Features · Roadmap

Version 1.1.4 · Samsung Galaxy S25 Ultra · ARCore

Erstellt am 19. Mai 2026 · Robert Schneider

# Inhalt

# 1. Management Summary

SmartMeasure ist eine reife, technisch durchdachte Vermessungs-App mit zwei sich ergänzenden Erfassungsmodi: einem DIY-RTK-GPS-Stab (±2 cm) und einer ARCore-Kamera-Erfassung (±5–50 cm). Der AR-Modus ist in der aktuellen Version 1.1.4 bereits weit überdurchschnittlich solide implementiert — Multi-Frame-Averaging, Earth-Anchors über die Geospatial-API, Bowditch-Schlussfehlerkorrektur, Depth-Sanity-Checks und ein feingranularer Tracking-Quality-Score sind alles Bausteine, die bei kommerziellen AR-Vermessungs-Apps oft fehlen.

Diese Analyse identifiziert dennoch sieben kritische Lücken zwischen dem aktuellen Stand und dem Ziel "perfektes Ergebnis". Die wichtigste Erkenntnis: Der RTK-Stab und die AR-Activity sind heute komplett entkoppelt — die AR-Session nutzt ausschließlich das Handy-GPS (±5 m), obwohl in der App ein BLE-Rover mit ±2 cm Genauigkeit vorhanden ist. Eine RTK-AR-Fusion würde die AR-Genauigkeit auf das Niveau professioneller Vermessungs-Tachymeter heben.

## Kernbefunde auf einen Blick

| # | Befund | Severity | Empfehlung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RTK-Rover und AR-Capture-Activity vollständig entkoppelt — AR nutzt nur Handy-GPS ±5 m | CRITICAL | BLE-Stab in AR-Session als GPS-Quelle einbinden |
| 2 | Bei Tracking-Verlust mitten in Multi-Frame-Sampling läuft Sampler weiter bis Timeout | HIGH | Sampling abbrechen und retry/Tooltip anbieten |
| 3 | Recovery nach App-Restart lädt Punkte ohne Anchors — keine Drift-Korrektur mehr | HIGH | Earth-Anchors persistieren und re-attachen |
| 4 | PruneStopped() nie aufgerufen — verwaiste Anchors möglich bei langen Sessions | HIGH | PruneStopped pro Frame/Throttled aufrufen |
| 5 | Light-Estimation + Scene-Semantics konfiguriert, aber nie ausgelesen — kein Sky-Filter, keine Lichtprobe | MEDIUM | Sky-Pixel verwerfen, Reflection-Probe nutzen |
| 6 | Instant-Placement-Fallback hardcoded auf 1,5 m — Depth-Image-basierter Fallback fehlt | MEDIUM | Depth-Image als Fallback für Instant-Placement |
| 7 | Keine Snap-Helfer (Right-Angle, Parallel, Verlängerung, Vertex) — manueller User muss exakt zielen | MEDIUM | Geometrische Snap-Engine ergänzen |

Im weiteren Verlauf des Dokuments wird jeder Befund mit Zeilenverweisen aus dem Code belegt, eine konkrete technische Lösung skizziert und nach Impact priorisiert. Kapitel 5 listet zusätzlich 18 neue Features auf, die SmartMeasure von einer Hobby-App zu einem professionellen Vermessungs-Werkzeug machen.

# 2. Aktuelle Architektur (Stärken)

Damit der Verbesserungsplan vor dem Hintergrund des bereits Vorhandenen verstanden wird, hier zunächst die wesentlichen Bausteine des AR-Modus. Alle Pfadangaben relativ zu src/Apps/SmartMeasure/.

## Modulübersicht

| Komponente | Pfad | Aufgabe |
| --- | --- | --- |
| ArCaptureActivity | .Android/Ar/ArCaptureActivity.cs (3504 LOC) | Native AppCompatActivity mit GLSurfaceView, ARCore-Session, Toolbar, Recovery-State, Recording, GPS/Heading-Sampler |
| ArAnchorManager | .Android/Ar/ArAnchorManager.cs (407 LOC) | Anchor-Lifecycle, Earth-Anchors, ArPoseSampler (Median + 3σ-Outlier), ArStabilityMonitor (Gyro/Accel EMA) |
| ArPrecisionHelpers | .Android/Ar/ArPrecisionHelpers.cs (365 LOC) | Raw-Depth-Sanity, Ground-Plane, ARCore-Heading-Extraktion, Bowditch-Korrektur, Quality-Score |
| ArBackgroundRenderer | .Android/Ar/ArBackgroundRenderer.cs (223 LOC) | OpenGL ES 3.0 Kamera-Textur via EXTERNAL_OES, ByteBuffer-Caching |
| ArPointOverlayView | .Android/Ar/ArPointOverlayView.cs (929 LOC) | Reticle, Punkte, Konturen, Stats-Panel, Nordpfeil, Auto-Close-Hint, Tracking-Banner |
| ArOverlayState | .Android/Ar/ArOverlayState.cs (108 LOC) | Immutable Snapshot, atomarer Referenz-Swap zwischen GL- und UI-Thread |
| AndroidArCaptureService | .Android/Ar/AndroidArCaptureService.cs (183 LOC) | IArCaptureService-Impl, Permission-Handling, TCS-Bridge |
| ArTransferService | .Shared/Services/ArTransferService.cs (341 LOC) | AR-Punktwolke → WGS84/UTM, Geoid, Heading-Rotation, GardenElement-Persistenz (v2) |
| Models | .Shared/Models/ArPoint, ArContour, ArCaptureResult | Datentypen mit Geospatial-Feldern, Quality-Metriken, Session-Metadaten |

## Was richtig gut ist

- Multi-Frame-Sampling mit robustem Median (ArPoseSampler): 10–15 Samples über 800 ms, Median-Anker + 3σ-Outlier-Filter + Mittel auf gefilterten Samples. Reduziert Hand-Wackler-Effekt zuverlässig auf wenige mm.

- Earth-Anchors via Geospatial-API (ArAnchorManager.TryCreateEarthAnchor): drift-frei und persistent über Sessions, weil ARCore-VPS kontinuierlich mit Street-View-Daten abgleicht. Magnetometer-Heading wird auf ±5° verbessert (statt ±15–30° in Metallumgebung).

- Bowditch-Compass-Rule (ApplyBowditchCorrection): Klassische Vermessungstechnik. Schlussfehler-Vektor wird proportional zur zurückgelegten Distanz auf alle Zwischenpunkte verteilt; nur aktiv bei 1 cm – 2 m Fehler.

- Raw-Depth + Confidence-Map (TryReadRawDepth): Nutzt das ungefilterte 16-bit-Tiefenbild + die Confidence-Map als Sanity-Check für jeden Hit. Confidence < 0,3 → Pixel verworfen.

- Thread-Safety durchgehend strukturiert: GL-Thread schreibt, UI-Thread liest über atomaren ArOverlayState-Swap; Volatile-int-Bits für float-StabilityScore vermeiden torn reads; Anchor-Dictionary mit Lock; _frameLock für _lastFrame.

- Adaptive Thermal-/Battery-Strategie: PowerManager.CurrentThermalStatus wird alle 60 Frames geprüft, bei Severe reduziert sich Sample-Target auf 5 und EnvironmentalHdr fällt auf AmbientIntensity zurück.

- Punch-Hole-Cutout sauber behandelt: OnApplyWindowInsets liefert TopInsetPixels in ArOverlayState — Stats-Panel und Nordpfeil schieben sich unter die S25-Ultra-Kamera.

- Haptic Feedback Samsung-getunt: VibrationEffect.EffectTick / EffectClick auf API 29+ statt billiger Pauschal-Vibration — feine Bestätigung beim Punkt-Setzen, kräftigere Bestätigung beim Schließen einer Kontur.

- Recovery-State über SharedPreferences: Nach jedem Punkt wird der Zustand serialisiert; max 30 Min alt; nach App-Crash oder Activity-Recreate sind Punkte zurück.

Das Fundament ist also belastbar. Die folgenden Kapitel zeigen, wo es lohnt, gezielt zu optimieren und mit welchen neuen Features sich der Sprung zur professionellen Vermessungs-App machen lässt.

# 3. Kritische Befunde im Detail

## 3.1 RTK-Stab und AR-Activity sind komplett entkoppelt

Severity: CRITICAL   ·   Quelle: ArCaptureActivity.cs Z. 1351–1438; ArTransferService.cs Z. 105–157

Die AR-Capture-Activity ruft direkt nach Session-Start CaptureGpsPosition() auf und sammelt 5 Sekunden lang Samples vom Android-LocationManager. Provider: GpsProvider bei Fine-Permission, sonst NetworkProvider. Typische Genauigkeit auf einem S25 Ultra unter offenem Himmel: 3–8 m. Der bereits in der App existierende RTK-Rover (BLE GATT, ±2 cm horizontal, ±3 cm vertikal) wird in der gesamten AR-Activity NICHT konsultiert — es gibt keinen IBleService-Bezug in ArCaptureActivity.cs (grep liefert 0 Treffer).

Das ist die wirkungsvollste Stellschraube im gesamten AR-Modus: Eine sauber implementierte RTK-Fusion würde aus ±50 cm AR-Genauigkeit ±2–5 cm machen (limitiert nur durch ARCore-Drift und Heading-Fehler). Aus einer „Hobby-Vermessung" wird damit echte Aufnahmeprozess-Genauigkeit.

### Lösungsansatz

- IBleService in ArCaptureActivity injizieren über die App-Static-Factory analog AppPaths/ArCaptureServiceFactory.

- Während der gesamten Session läuft der BLE-Stream parallel weiter. Pro Frame wird der aktuell beste RTK-Punkt als „GPS-Anker" verwendet, falls FixQuality ≥ 4 (RTK-Fix) oder ≥ 5 (Float).

- Earth-Anchor-Erstellung nutzt RTK-Koordinaten statt Android-Location: TryCreateEarthAnchor(earth, rtkLat, rtkLon, rtkAlt, point) — die Geospatial-API akzeptiert beliebige WGS84-Eingaben.

- Bei jedem AR-Punkt-Set wird zusätzlich die Stab-Position (mit Tilt-Korrektur) in den ArPoint geschrieben — als zweite Wahrheitsquelle für späteres Adjustment.

- Wenn der User den Stab bewusst irgendwo abstellt und „Referenz-Punkt setzen" tippt, wird dieser Stab-Punkt als physischer Anchor verankert. Alle AR-Hit-Tests werden dann gegen die RTK-Anchor-Pose abgeglichen → Translation- und Heading-Korrektur in Echtzeit.

- Multi-Referenz-Modus: 2 Stab-Punkte ergeben eine eindeutige X/Y-Achse und damit das lokale Koordinatensystem ohne Magnetometer-Heading-Fehler. 3 Punkte ergeben auch die Z-Ebene und neutralisieren Tilt der Kamera.

### Code-Skizze

// In App.axaml.cs
public static Func<IServiceProvider, IArCaptureService>? ArCaptureServiceFactory { get; set; }
// Erweitern um IBleService-Snapshot-Read:
public static Func<IBleService>? BleServiceFactory { get; set; }
// In ArCaptureActivity:
private IBleService? _ble;
protected override void OnCreate(...)
{
    _ble = App.BleServiceFactory?.Invoke();
    if (_ble?.CurrentState.IsConnected == true && _ble.CurrentState.FixQuality >= 4)
        UseRtkAsGpsAnchor();
    else
        CaptureGpsPosition(); // bisheriger Pfad als Fallback
}
private void UseRtkAsGpsAnchor()
{
    var s = _ble.CurrentState;
    _gpsLatitude = s.Latitude;
    _gpsLongitude = s.Longitude;
    _gpsAltitude = s.Altitude;
    _gpsAccuracy = MathF.Max(s.HorizontalAccuracy / 100f, 0.02f); // cm → m, min 2cm
    _gpsSource = GpsSource.RtkRover;  // neuer enum
}

## 3.2 Tracking-Verlust mitten in Multi-Frame-Sampling

Severity: HIGH   ·   Quelle: ArCaptureActivity.cs Z. 876 (Kommentar "auch bei Tracking-Verlust"), Z. 1144 (frame == null Check)

Der ArPoseSampler sammelt 10–15 Samples über 500–800 ms. Wenn ARCore mitten in diesem Zeitfenster das Tracking verliert (Kamera abgedeckt, schnelle Bewegung, Lichtsprung), liefert HitTestAt() bis zum Session-Recover null. Der Sampler läuft trotzdem weiter, bis MultiFrameSampleTimeoutMs erreicht ist — mit unter Umständen nur 2–3 echten Samples und einer entsprechend zerstörten Standardabweichung. FinalizeSampling akzeptiert das Ergebnis, weil ComputeRobustMedian bei kept.Count ≥ 3 ein Resultat liefert.

Konsequenz: Der User bekommt einen scheinbar gültigen Punkt mit hoher Confidence (die Anchor-Bonus + Hit-Quality-Komponente sind voll), obwohl die Position auf 2–3 frühen Samples basiert. Im Feld ist das eine stille Fehlerquelle, die nur durch Zufall auffällt.

### Lösungsansatz

- In UpdateSamplingIfActive() Tracking-State prüfen: Wenn camera.TrackingState != Tracking, Sampling pausieren statt die laufende Zeit zu verbrauchen.

- Pause-Counter mitführen: Wenn >50 % der Zeit pausiert war, FinalizeSampling als „Tracking lost during sample" abbrechen, Punkt verwerfen, Haptic-Warn-Tick, Hint „Bitte Punkt erneut anvisieren".

- Minimum-Sample-Count erhöhen: aktuell 3 Samples — bei einer 800-ms-Session sollten mindestens 6 valide Samples vorhanden sein, sonst Ergebnis verwerfen.

- In ArCaptureResult.TrackingContinuityRatio die Werte pro Punkt mit aufnehmen, nicht nur als Session-Median.

## 3.3 Recovery nach App-Restart lädt Punkte ohne Anchors

Severity: HIGH   ·   Quelle: ArCaptureActivity.cs Z. 2307–2351 (Save/LoadRecoveryState)

Die Recovery-Logik serialisiert nach jedem Punkt den State in SharedPreferences (Points + Contours + GpsAnchor + Session-Metadaten). Nach App-Crash oder Doze-Kill wird das innerhalb von 30 Minuten geladen und der User kann weiterarbeiten. Aber: ARCore-Anchors überleben den Prozesstod NICHT — sie sind native C++-Objekte, die mit der Session sterben. Die in der ArPoint gespeicherte AnchorId zeigt nach Restart auf ein leeres _anchors-Dictionary, RefreshAnchors macht nichts mehr.

Die geladenen Punkte sind damit statisch in ihren letzten X/Y/Z-Koordinaten gefangen. Wenn ARCore beim Wieder-Anmessen seine Welt anders kalibriert (typisch — beim Restart fehlt die Visual Inertial Odometry-Historie), driften alte Punkte gegen die neue Realität.

### Lösungsansatz

- Für jeden Earth-Anchor die Geo-Koordinaten + Heading direkt im Recovery-JSON persistieren (sind in ArPoint.GeoLatitude/GeoLongitude/GeoAltitude bereits vorhanden, müssen nur ausgenutzt werden).

- Beim LoadRecoveryState() für jeden Punkt, der GeoLatitude hat, sofort TryCreateEarthAnchor() erneut aufrufen — sobald Earth.TrackingState=Tracking erreicht ist. Damit ist die Drift-Kompensation wieder aktiv.

- Für Punkte ohne Geo-Koordinaten (Geospatial war aus) eine Re-Localization-UX einbauen: User wird gebeten, einen vorhandenen physischen Referenzpunkt anzuvisieren; daraus wird ein neuer Session-Anchor erstellt und die Relativ-Koordinaten der alten Punkte aktualisiert.

- Optional: Cloud Anchors aktivieren (kostenpflichtig — siehe Kapitel 5). Diese sind wirklich persistent zwischen Sessions und Geräten.

## 3.4 Verwaiste Anchors häufen sich bei langen Sessions

Severity: HIGH   ·   Quelle: ArAnchorManager.cs Z. 154–181 (PruneStopped vorhanden); ArCaptureActivity grep liefert 0 Treffer auf PruneStopped()

Der ArAnchorManager hat eine PruneStopped()-Methode, die alle Anchors mit TrackingState=Stopped freigibt. Aber sie wird im gesamten ArCaptureActivity nie aufgerufen. ARCore stoppt das Tracking eines Anchors dauerhaft, wenn der zugehörige Trackable (Plane, Feature-Point, Earth) verloren geht — z.B. weil die Plane „subsumed by" wurde oder Geospatial-Confidence wegfiel. Solche Anchors halten native Ressourcen, tracken aber nicht mehr.

Bei einer 30-minütigen Garten-Session mit häufigem Tracking-Verlust können so 50–100 dead anchors akkumulieren. Das Soft-Limit von 150 wird erreicht, neue Punkt-Set-Versuche schlagen still fehl (TryCreateAnchor returns false → Anchor-Bonus von 0,2 in Confidence weg).

### Lösungsansatz

- In OnDrawFrame() alle 60 Frames PruneStopped() aufrufen — gleicher Rhythmus wie CheckThermalStatus.

- Ergebnis im ArOverlayState.AnchorCount visualisieren: Aktive Anchors getrennt von Total-Anchors anzeigen.

- Bei Annäherung an Soft-Limit (>120) eine Hint anzeigen: „Session wird groß — bitte abschließen und neu starten."

## 3.5 Light-Estimation und Scene-Semantics konfiguriert, aber nie ausgelesen

Severity: MEDIUM   ·   Quelle: ArCaptureActivity.cs Z. 1597–1604, 1614–1616 (Konfiguration); grep auf LightEstimate/SemanticBuffer liefert nur Kommentare

Die Session wird mit LightEstimationMode.EnvironmentalHdr (RAM ≥ 8 GB) oder AmbientIntensity konfiguriert und SemanticMode.Enabled aktiviert. Beides erzeugt Daten in jedem Frame. Aber: Weder frame.LightEstimate noch frame.AcquireSemanticImage werden im Code abgerufen oder ausgewertet. Damit verbraucht die App ARCore-Rechenzeit, ohne den Mehrwert zu ziehen.

### Nutzen der LightEstimate

- Hauptlicht-Richtung (Sun-Direction) lässt sich aus der Spherical-Harmonics-Probe extrahieren — präzises Schattenrendering für Auto-Generated Site-Plans.

- Color-Correction-Matrix: AR-Overlay-Farben an Tageslicht anpassen, damit Reticle und Punkte bei Sonne nicht "wegblühen".

- Bei Lichtsprung (deltaPixelIntensity > Threshold) Sampling automatisch pausieren — typische Drift-Quelle.

### Nutzen der SemanticImage

- Sky-Pixel-Filter: Hit-Tests, die in einen Sky-Bereich fallen, sofort verwerfen statt Instant-Placement mit 1,5 m zu liefern. Beseitigt eine sehr häufige Mess-Ungenauigkeit, wenn User über den Horizont peilt.

- Boden- vs. Vegetation-Klassifizierung: Punkte können automatisch mit Label "Pflanze" vs. "Boden" annotiert werden — ideal für die Gartenplanung.

- Gebäude-Maske: Bei Konturen entlang einer Gebäudegrenze (häufiger Use-Case in Bauanträgen) automatisches Snapping an Gebäude-Kanten.

## 3.6 Instant-Placement-Fallback hardcoded auf 1,5 m

Severity: MEDIUM   ·   Quelle: ArCaptureActivity.cs Z. 1176, 3204 — frame.HitTestInstantPlacement(screenX, screenY, 1.5f)

Wenn weder ein Plane-Hit noch ein FeaturePoint-Hit verfügbar ist, fällt der Hit-Test auf Instant-Placement mit einer angenommenen Distanz von 1,5 m zurück. Das ist eine OK-Größe für Innenräume, aber in der Garten-Vermessung typischerweise um Faktor 3–10 zu klein (Bäume in 5 m, Zaun in 8 m, gegenüberliegender Beet-Rand in 12 m). Die resultierenden Punkte sind dann komplett auf den Kopf gestellt.

### Lösungsansatz

- Wenn Plane- und FeaturePoint-Hit nichts liefern, zuerst die Depth-API anfragen (frame.AcquireDepthImage16Bits am Touch-Pixel). Wenn ein gültiger Depth-Wert vorhanden ist, diesen als Tiefe für Instant-Placement verwenden.

- Erst wenn auch das Depth-Image nichts liefert (Sky, zu nah, zu weit), Instant-Placement mit 1,5 m + sichtbarem "Schätzwert"-Tag im Overlay.

- Optional: User kann per Pinch-Geste die Schätz-Tiefe manuell vergrößern/verkleinern (3-30 m). Visualisierung: ein gestrichelter Strahl von Reticle bis Hit-Punkt.

## 3.7 Geometrische Snap-Helfer fehlen vollständig

Severity: MEDIUM   ·   Quelle: Grep auf RightAngle/Parallel/Snap/Extension liefert 0 Treffer im gesamten SmartMeasure-Code

Professionelle Vermessungs- und CAD-Apps haben Snap-Helfer: Right-Angle-Snap (90° zur vorherigen Linie), Parallel-Snap, Extension-Line-Snap (Verlängerung einer bestehenden Linie), Midpoint-Snap, Endpoint-Snap, Grid-Snap. In SmartMeasure existiert nur AutoClose-Snap an den ersten Konturpunkt (0,3 m / 15 cm). Damit muss der User für jeden 90°-Eckpunkt eines Hauses millimetergenau zielen — bei AR-Hand-Wackler-Effekten eine echte Stressquelle.

### Lösungsansatz: Snap-Engine als Service

- Neuer ArSnapEngine in .Android/Ar/ — pre-Hit-Test-Hook: Nimmt screenX/Y, prüft welche Snap-Kandidaten existieren, gibt Snap-Position + Snap-Type zurück.

- Right-Angle-Snap: Vorletzte Linie liefert Richtungsvektor; aktueller Hit wird auf die nächste 90°-Linie projiziert wenn Winkel-Differenz < Snap-Threshold (z.B. 5°).

- Parallel-Snap: Bestehende Konturlinien als Kandidaten; bei Annäherung an Parallel-Richtung (innerhalb 3°) wird die neue Linie exakt parallel ausgerichtet.

- Extension-Snap: Verlängerung einer bestehenden Linie wird als gestrichelte Hilfslinie eingeblendet; aktueller Hit snappt auf diese Linie wenn Distanz < 10 cm.

- Vertex-Snap: Alle bestehenden Punkte als Snap-Kandidaten mit 15 cm Radius (analog zu AutoClose).

- Visualisierung: gestrichelte Hilfslinien in Cyan, kleines Snap-Icon am Reticle, kurzer Haptic-Tick beim Snap-Lock.

- Snap-Lock per Long-Press deaktivierbar — manchmal will man eben NICHT snappen.

# 4. Weitere konkrete Optimierungen am bestehenden Code

Über die sieben Headline-Befunde hinaus gibt es 14 kleinere bis mittlere Verbesserungen am bestehenden AR-Code. Sortiert nach Kosten/Nutzen-Verhältnis.

| # | Optimierung | Quelle | Aufwand |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | In ArTransferService.ConvertToSurveyPoints: VerticalAccuracy = HorizontalAccuracy ist zu optimistisch — sollte konservativ Faktor 1,5–2 sein, weil GPS-Höhe schlechter ist als GPS-Lage. | ArTransferService.cs Z. 170 | XS |
| 2 | TiltAngle und MagAccuracy für AR-Punkte werden hardcoded auf 0 gesetzt — sollten die ARCore-Camera-Pose-Pitch und die Magnetometer-Genauigkeit zum Capture-Zeitpunkt übernehmen. | ArTransferService.cs Z. 171–175 | S |
| 3 | CompleteWithError mit null im Cancel-Branch (Result.Canceled) — der UI-Layer kann zwischen "User hat abgebrochen" und "Fehler" nicht unterscheiden. Eigener Status statt null. | AndroidArCaptureService.cs Z. 130 | XS |
| 4 | Display-Rotation invalidiert _lastFrame nicht — wenn mid-sampling rotiert wird, Sampling abbrechen und Hinweis "Bitte nicht rotieren während Punkt-Setzen" zeigen. | ArCaptureActivity.cs Z. 1800 | S |
| 5 | GPS- und Heading-Sample-Listen unbegrenzt wachsend (bis 200/250 Cap) — aber nach Capture-Phase niemals cleared. Bei Recovery → unkontrolliertes RAM-Wachstum. | ArCaptureActivity.cs Z. 1399, 1512, 2855 | S |
| 6 | Undo-Stack ohne Limit — bei 30-Min-Sessions mit hunderten Aktionen RAM-Pressure. Limit 200 Aktionen, älteste verfallen. | ArCaptureActivity.cs Z. 127 | XS |
| 7 | BatteryStatus warnt nur, bricht nicht ab — bei <5 % proaktiv Auto-Save + warnen "Session wird beendet, alle Punkte gesichert". | ArCaptureActivity.cs Z. 2762–2779 | S |
| 8 | ProjectPointsToScreen erzeugt pro Frame neue Lists — bei 100+ Punkten GC-Pressure. Reusable Buffers verwenden. | ArCaptureActivity.cs Z. 1962 | M |
| 9 | ArPointOverlayView ohne Punkt-Drag-Gesture — wenn ein Punkt 5 cm daneben liegt, muss neu gemessen werden. Long-Press + Drag-Tracking gegen Re-Hit-Test. | ArPointOverlayView.cs (keine Gesture) | M |
| 10 | MagAccuracy wird in den ArOverlayState propagiert (Property vorhanden), aber im Overlay nicht visualisiert. Kompass-Rose-Farbe nach Accuracy einfärben (Rot/Orange/Gelb/Grün). | ArPointOverlayView.cs Z. 812–831 | XS |
| 11 | Stats-Panel-Text hardcoded in DE — alle 9 Strings ("BEREIT", "PUNKTE", "FLÄCHE", "LÄNGE", "ΔH", "ANCHORS", "ZEIT", "STILL HALTEN", Tracking-Reasons) lokalisieren. | ArPointOverlayView.cs Z. 411–412, 682, 767–802 | S |
| 12 | Punkt-Radius 8dp × Confidence (0,6–1,0) ergibt 4,8–8 dp — bei niedriger Confidence kaum sichtbar. Minimum 6 dp halten, Confidence über Outline-Stärke statt Radius signalisieren. | ArPointOverlayView.cs Z. 540–546 | XS |
| 13 | Nordpfeil-Radius 18 dp ist visuell schön, aber nicht antippbar — bei Tap auf Nordpfeil Compass-Recalibrate-Hint zeigen. | ArPointOverlayView.cs Z. 820 | S |
| 14 | IsAvailableAsync prüft nur "SUPPORTED", nicht "INSTALLED". Bei "SUPPORTED_NOT_INSTALLED" sollte die App den Play-Store-Install-Flow per ArCoreApk.RequestInstall starten statt still abzubrechen. | AndroidArCaptureService.cs Z. 39–51 | S |

Gesamt: ca. 8–12 Personentage für die Tabelle. Befunde 1, 2, 6, 10, 12 sind in Summe einen halben Tag — können sofort mitgenommen werden, wenn ohnehin am Code geschraubt wird.

# 5. Neue Features für die "perfekte" Vermessungs-App

Die folgenden 18 Features ordnen sich nach Wirkung. Sie sind so dimensioniert, dass jedes für sich einen klaren, beobachtbaren Mehrwert in einer Garten- oder Bauvermessung liefert.

## 5.1 RTK-AR-Fusion (das große Ding)

Bereits in 3.1 als Befund beschrieben — hier nochmal als Feature, weil es nicht nur eine "Fix" ist, sondern die App auf ein neues Genauigkeits-Niveau hebt.

- AR-Session nutzt RTK-Position als Geo-Anchor (statt Handy-GPS) → ±2 cm horizontale Genauigkeit für jeden AR-Punkt.

- Heading per 2-Punkt-Kalibrierung: User setzt zwei RTK-Stab-Punkte (z.B. die Hauskante), die App berechnet daraus den North-Vektor des lokalen Koordinatensystems — Magnetometer wird nicht mehr benötigt.

- Tilt-Neutralisierung per 3-Punkt-Kalibrierung: Ein dritter Stab-Punkt definiert die Bodenebene. Damit ist die AR-Session vollständig im Vermessungs-Koordinatensystem.

- Live-Drift-Korrektur: Wenn der Stab während der Session bewegt wird, wird die AR-Welt entsprechend in Echtzeit transformiert — Drift > 2 cm wird live ausgeglichen.

## 5.2 Persistente Vermessungs-Sites (Cloud Anchors oder Earth-Anchor-Cache)

Aktuell ist jeder Aufruf der AR-Activity eine neue Session — beim zweiten Termin auf dem gleichen Grundstück muss alles neu erfasst werden. Mit persistenten Sites wird jede Erfassung wieder aufgreifbar, neue Punkte sind im selben Koordinatensystem.

- Variante A: Google Cloud Anchors (kostenpflichtig, $5/1000 Hosts). Echte cross-device Sharing-Funktionalität.

- Variante B (empfohlen): Earth-Anchors-Cache. Alle Geo-Koordinaten der Punkte werden persistiert; bei wiederholter Session werden sie direkt als Earth-Anchors instanziert. Funktioniert kostenlos, solange Geospatial-API verfügbar ist (alle größeren Städte, viele Vororte).

- Variante C: Visual Relocalization via Augmented Images. User druckt 3 ArUco-Marker auf A4 aus und legt sie aus — App relokalisiert die Site beim nächsten Besuch über diese Marker. 100 % offline.

## 5.3 Tape-Measure-Modus (Apple Measure-Klon, AR-nativ)

- Quick-Distance-Mode: Zwei Tap-Punkte → Distanz live ein gerader Strahl mit Endpunkt-Reticles, Distanz-Tag in der Mitte (m + cm). Kein Projekt-Save nötig — reine Ad-hoc-Messung.

- Polyline-Mode: Mehrfach-Tap, jede Strecke einzeln gelabelt, Gesamtsumme im Stats-Panel.

- Höhen-Mode: Erster Tap = Boden, zweiter Tap = Spitze; App misst nur vertikale Komponente — ideal für Bäume, Wandhöhen.

## 5.4 Volumen- und Aushub-Messung

Eine geschlossene Kontur + ein Höhen-Anker ergibt ein Volumen. Mit der Depth-API oder Mesh-Reconstruction lässt sich der Aushub einer Grube (Pool, Fundament, Senke) als 3D-Volumen darstellen und in m³ ausgeben — plus Materialliste (Sand, Kies, Mutterboden) je nach Beschriftung.

- Polygon + Tiefen-Anker → Truncated Prism (V = A × h).

- Mesh-basiert: Depth-Image über Session integriert, Triangulation per Marching Cubes, Volumen über exakten Mesh-Volumen-Algorithmus.

- Export: m³ + Tonnen (mit Dichte-Faktor pro Material) direkt in Projekt-PDF.

## 5.5 Scene-Reconstruction (Punktwolke + Mesh-Export)

ARCore liefert Raw-Depth-Images. Akkumuliert über eine Session ergeben sie eine dichte Punktwolke (10⁵ Punkte/Minute auf S25 Ultra). Mit Voxel-Filter und Poisson-Surface-Reconstruction wird daraus ein wasserdichtes Mesh.

- Export als PLY oder OBJ → import in Blender, Sketchup, ArchiCAD.

- Use-Case Garten: Geländemodell des Grundstücks für Landschaftsarchitekten.

- Use-Case Bau: As-Built-Aufnahme einer Renovierung — Vergleich mit Plan-Mesh per Mesh-Differenz.

## 5.6 Foto-Annotation pro Punkt

Bei jedem AR-Punkt-Set wird das aktuelle Kamera-Frame als JPEG mitgespeichert (Thumbnail in DB, Full in FilesDir). Im Projekt-Bericht erscheint neben jedem Punkt das Foto vom Aufnahme-Moment.

- Visuelle Dokumentation für Versicherung, Bauamt, Gartenarchitekt.

- Optionales Sketch-Overlay: Pfeile, Maße, Notizen direkt aufs Foto zeichnen (per Touch).

- Storage-Budget: 1 MB/Punkt, bei 50 Punkten = 50 MB pro Projekt — vertretbar.

## 5.7 ArUco-/Augmented-Image-Marker als Referenzpunkte

User druckt 5 ArUco-Marker (10×10 cm, kostenlose Online-Generatoren) auf wasserfeste Folie. Im Gelände wird jeder Marker einmalig mit dem RTK-Stab eingemessen. Danach sind die Marker für die AR-Session absolute Referenzpunkte mit ±2 cm Position — die AR-Session richtet sich beim Erkennen eines Markers instantan exakt im Vermessungs-Koordinatensystem aus.

- Vorteil gegenüber RTK-Live-Stream: Marker funktioniert auch wenn der Stab gerade nicht verfügbar ist.

- Vorteil gegenüber Geospatial-API: Funktioniert in Geospatial-Coverage-Lücken (entlegene Gebiete, dichter Wald).

- Implementierung: ARCore Augmented Images API (in der CLAUDE.md als "bewusst nicht aktiviert" aufgeführt — sollte revidiert werden).

## 5.8 Live-Position des RTK-Stabs in AR-Sicht

Während der AR-Session zeigt ein animiertes 3D-Modell des RTK-Stabs an seiner aktuellen GNSS-Position. Mehrwert: User sieht direkt im AR-Bild, wo der Stab steht (z.B. wenn er ihn ans Beet gelehnt hat) und kann die AR-Punkte visuell gegen die Stab-Position abgleichen.

- Fix-Quality-Farbe (Grün=RTK, Gelb=Float, Rot=DGPS) als Stab-Aura.

- Bei Annäherung von Reticle an Stab automatischer "Stab-als-Punkt"-Snap.

## 5.9 Stakeout-Modus in AR

Existiert bereits als StakeoutView (klassisch 2D). In AR wird daraus ein "Hot/Cold"-Spiel: Pfeil im Reticle zeigt zum Ziel-Punkt, Distanz live im Stats-Panel, bei <10 cm Haptic-Bestätigung + grünes Reticle. Ideal für Pflanzpläne ("hier kommt der Apfelbaum hin") oder Bauabsteckung.

- Targets aus dem aktuellen Projekt geladen (StakeoutViewModel ist da).

- Marker auf erreichten Target setzen, Markierung in DB.

- AR-Pfeil-Rendering: 3D-Pfeil schwebt im Raum statt 2D-Overlay.

## 5.10 Sky-Filter und Pflanzen-Klassifikation via Scene Semantics

Bereits in 3.5 angerissen. Als Feature: User-sichtbarer Toggle "Himmel ignorieren", "Pflanzen automatisch labeln". Im Garten-Plan erscheinen die Vegetations-Bereiche als grüne Flächen, Wege als grauer Pfad, Gebäude als roter Bereich — komplett ohne manuelles Beschriften.

## 5.11 Co-located Multi-User-Capture

Zwei Geräte (z.B. zwei Familienmitglieder, oder Vermesser + Architekt) erfassen gleichzeitig — jedes Gerät sieht in Echtzeit die Punkte des anderen Geräts in seiner eigenen AR-Sicht.

- Variante A: ARCore Cloud Anchors (kostenpflichtig, low-latency).

- Variante B (empfohlen): WiFi-Direct + lokaler SignalR-Hub. Punkte werden gesendet, Empfänger transformiert in eigene Earth-Anchor-Welt. Kostet nichts, Latenz ~200 ms.

- Use-Case: Beim Architekten-Termin sieht der Architekt in seiner AR-Brille (oder seinem Phone) live, wo der Bauherr Stab oder Reticle positioniert.

## 5.12 Sprach-Annotation pro Punkt

Beim Punkt-Set wird Mikrofon eingeblendet — User spricht 5 Sek. ein Label ("Hier kommt die Hecke hin, sollte 1,80 hoch werden"). Audio wird in DB persistiert und im Projekt-Bericht als Wave-Form + transcribed text (Android SpeechRecognizer) angezeigt.

- Hands-free Workflow: User hält das Phone in einer Hand, RTK-Stab in der anderen.

- Export im PDF: Punkt-Foto + Text-Transkript + Audio als eingebettete MP3.

## 5.13 Differential-Snapshot: Was hat sich geändert?

Bei wiederholter Vermessung des gleichen Grundstücks (z.B. Saisonal — Frühling/Herbst) berechnet die App die Differenz zur letzten Session. Punkte, die >10 cm verschoben sind, werden rot markiert; neue Punkte grün; verschwundene Punkte grau-gestrichelt.

- Use-Case: Erosion am Hang dokumentieren.

- Use-Case: Setzung eines neuen Gebäudes über die ersten 2 Jahre.

- Implementierung: Punkt-zu-Punkt-Matching per Hungarian Algorithm oder einfache Nearest-Neighbor mit Schwellwert.

## 5.14 PDF-Bericht im Vermessungs-Standard-Layout

Statt nur GeoJSON/KMZ ein professioneller PDF-Bericht mit:

- Titelblatt mit Auftraggeber, Datum, Vermesser, Genauigkeitsklasse.

- Übersichts-Karte (OSM-Tile als Hintergrund, Grundstück markiert).

- Punkt-Tabelle mit Lat/Lon/Höhe/Genauigkeit/Label/Foto-Thumbnail.

- Konturen-Liste mit Länge/Fläche.

- Material-Schätzung (Beet-Bedarf in m³ Mutterboden, Pflastersteine in m²).

- Differential-Karte falls vorherige Session existiert.

- QR-Code zum Original-Projekt-File für Re-Import.

## 5.15 Quality-Heatmap im Live-AR

Aktuell sieht der User die Tracking-Qualität nur als globalen Score (0–100) im Stats-Panel. Ein zusätzlicher AR-Layer würde pro Bildschirm-Bereich die zu erwartende Mess-Genauigkeit einfärben — Grün = ±2 cm möglich, Gelb = ±5–10 cm, Rot = ±20+ cm.

- Berechnung pro 50×50-Pixel-Patch: Anzahl detektierter Feature-Points + Depth-Confidence + Plane-Overlap.

- Gradient-Visualisierung als Heatmap-Overlay auf Kamera-Frame.

- User lernt: "Bei dieser Hauswand ist die Genauigkeit super, am offenen Beet schlecht."

## 5.16 GNSS- und Wetter-Konditions-Indikator

Vor Session-Start zeigt die App: GNSS-Konstellationen (Anzahl Satelliten, PDOP), aktuelle Ionosphären-Aktivität (NOAA-API), Wetter (NREL Solar-API für Lichtbedingungen). Wenn Bedingungen schlecht sind, Hinweis "Heute mittag bessere Bedingungen erwartet, Genauigkeit dann ±2 cm statt ±10 cm".

- Senkt die Frustration durch Fehlschläge bei schlechtem Wetter.

- Implementierung als Settings-Panel-Erweiterung in ConnectView.

## 5.17 Total-Station-Modus (Stationierung)

In der klassischen Vermessung wird ein Tachymeter über einem bekannten Punkt aufgestellt ("stationiert"), dann werden alle weiteren Punkte radial gemessen. Mit dem RTK-Stab als Stationierungs-Punkt und der AR-Kamera als Theodolit-Ersatz kann SmartMeasure das simulieren:

- User stellt Phone auf Stativ über RTK-Stab.

- AR-Session wird über RTK-Position kalibriert (siehe 5.1).

- Jeder weitere Punkt wird per AR-Reticle gemessen — die Distanz kommt aus Depth-API, die Richtung aus ARCore-Heading.

- Genauigkeit auf 30 m: ±5 cm (limitiert durch Depth-Image-Quantisierung). Auf 10 m: ±2 cm.

## 5.18 Least-Squares-Netzausgleich nach Vermessung

Nach Abschluss der Session können alle Punkte (RTK-Punkte mit eigener σ, AR-Punkte mit eigener σ, Stab-Referenzen) in einem Least-Squares-Network-Adjustment optimiert werden — die Methode der klassischen Vermessung. Ergebnis: jeder Punkt bekommt eine verbesserte Position + verbesserte Fehlerellipse.

- Bibliothek: Math.NET Numerics (bereits potenziell verfügbar via Avalonia-Ökosystem) oder eigene Implementierung in MeineApps.CalcLib.

- Input: Punkt-Liste mit X/Y/Z + Kovarianzmatrix; Constraints aus geschlossenen Konturen, bekannten Distanzen, geknickten Winkeln.

- Output: Verbesserte Punkte + a-posteriori RMS-Fehler im PDF-Bericht.

# 6. Priorisierung und Roadmap

Die folgende Roadmap kombiniert die kritischen Befunde aus Kapitel 3, die kleinen Optimierungen aus Kapitel 4 und die neuen Features aus Kapitel 5 in vier Sprints. Aufwandsangaben in Personentagen (PT) für einen erfahrenen Avalonia/ARCore-Entwickler.

## Sprint 1: Stabilität und Datenqualität (3–4 Wochen)

Fokus: Die kritischen Befunde 1–4 fixen + die einfachen Optimierungen mitnehmen. Danach ist der bestehende AR-Modus rock-solid.

| Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| RTK-AR-Fusion: BLE-Service in ArCaptureActivity verfügbar machen, RTK-Position als Geo-Anchor | 3.1 / 5.1 | 5 PT |
| Tracking-Loss-Handling im Sampler: TrackingState pro Frame prüfen, Pause + Abort-Logik | 3.2 | 2 PT |
| Earth-Anchor-Persistenz: Geo-Koordinaten beim Recovery laden, Anchors re-attachen | 3.3 | 2 PT |
| PruneStopped() in OnDrawFrame() alle 60 Frames + Visualisierung | 3.4 | 1 PT |
| Quick-Wins: Optimierungen 1, 2, 6, 10, 12 aus Kapitel 4 | 4.1, 4.2, 4.6, 4.10, 4.12 | 1 PT |
| Stats-Panel-Lokalisierung (DE/EN/ES/FR/IT/PT) + MagAccuracy-Visualisierung | 4.10, 4.11 | 2 PT |
| Unit-Tests für ArTransferService + ArPrecisionHelpers (xUnit, gegen RTK-Ground-Truth-Datensatz) | Test-Strategie | 3 PT |

## Sprint 2: Genauigkeit und Workflow (3–4 Wochen)

Fokus: Die mittleren Befunde 5–7 + die Workflow-Features Tape-Measure, Stakeout-AR, Sky-Filter.

| Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Light-Estimation auslesen, Color-Correction-Matrix anwenden, Light-Jumps detektieren | 3.5 | 3 PT |
| Scene-Semantics: Sky-Filter, Pflanzen/Boden-Auto-Label | 3.5 / 5.10 | 4 PT |
| Depth-Image-basierter Instant-Placement-Fallback (statt 1,5 m hardcoded) | 3.6 | 2 PT |
| Snap-Engine: Right-Angle, Parallel, Extension-Line, Vertex-Snap | 3.7 | 5 PT |
| Tape-Measure-Modus (Quick-Distance, Polyline, Höhen-Mode) | 5.3 | 4 PT |
| Stakeout-AR (Pfeil zum Target, 3D-Rendering) | 5.9 | 3 PT |
| Punkt-Drag-Korrektur per Long-Press + Drag | 4.9 | 2 PT |

## Sprint 3: Professionelle Features (4–6 Wochen)

Fokus: Volumen, Mesh-Capture, Foto-Annotation, ArUco-Marker, Total-Station-Modus.

| Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| Volumen- und Aushub-Messung (Prism + Mesh-Volumen) | 5.4 | 5 PT |
| Scene-Reconstruction → PLY/OBJ-Export | 5.5 | 7 PT |
| Foto-Annotation pro Punkt + Sketch-Overlay | 5.6 | 4 PT |
| ArUco-/Augmented-Image-Marker als Referenzpunkte | 5.7 | 4 PT |
| Total-Station-Modus mit Stativ-Kalibrierung | 5.17 | 5 PT |
| Persistente Sites (Earth-Anchor-Cache, optional Cloud Anchors) | 5.2 | 3 PT |

## Sprint 4: Polish, Reporting, Multi-User (3–4 Wochen)

Fokus: PDF-Bericht im Standard, Differential-Snapshot, Voice-Annotation, Least-Squares.

| Task | Kategorie | Aufwand |
| --- | --- | --- |
| PDF-Bericht im Vermessungs-Standard-Layout | 5.14 | 5 PT |
| Differential-Snapshot zwischen zwei Sessions | 5.13 | 3 PT |
| Sprach-Annotation pro Punkt + SpeechRecognizer-Transkript | 5.12 | 3 PT |
| Quality-Heatmap im Live-AR (50x50px-Patches) | 5.15 | 4 PT |
| Least-Squares-Network-Adjustment (Math.NET-basiert) | 5.18 | 6 PT |
| Live-Position des RTK-Stabs in AR-Sicht | 5.8 | 2 PT |
| Co-located Multi-User (WiFi-Direct + SignalR) | 5.11 | 6 PT |
| GNSS-/Wetter-Konditions-Indikator vor Session-Start | 5.16 | 2 PT |

## Gesamt-Schätzung

| Sprint | Inhalt | Aufwand | Wirkung |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilität + Datenqualität | 16 PT | Erforderlich |
| 2 | Genauigkeit + Workflow | 23 PT | Sehr hoch |
| 3 | Professionelle Features | 28 PT | Hoch |
| 4 | Polish + Multi-User | 31 PT | Optional |
| Σ | Alle 4 Sprints | 98 PT (~5 Monate) |  |

Wenn nur Sprint 1+2 umgesetzt werden (39 PT, ~2 Monate), erreicht die App das angestrebte Qualitätsniveau. Sprint 3+4 sind Marketing-Geschütze für eine eventuelle Veröffentlichung im Play Store.

# 7. Test-Strategie für AR-Vermessung

AR-Vermessung lässt sich schwer in klassischen Unit-Tests vollständig abdecken — die Sensor-Datenpfade sind Plattform-gebunden, die Sensor-Fusion zeitabhängig, und die "richtige Antwort" ergibt sich nur gegen echte Ground-Truth. Deshalb dreistufige Test-Strategie:

## Stufe 1: Unit-Tests gegen synthetische Daten

- ArPoseSampler.ComputeRobustMedian: Bekannte Verteilungen einspeisen (Gauß-cluster + 1 Outlier), erwartete Median- und StdDev-Werte prüfen.

- ArPrecisionHelpers.ApplyBowditchCorrection: Polygon mit künstlichem 10-cm-Schlussfehler, Punkte sollten linear verteilt korrigiert werden.

- ArPrecisionHelpers.ExtractHeadingFromCameraPose: 5 bekannte Quaternionen (Heading 0°/90°/180°/270°/45°), erwartete Headings prüfen + Pitch-Edge-Cases.

- ArTransferService.RotateAndProject: Die 5 Verifizierungs-Test-Cases aus dem Code (Z. 281–285) als formale Tests in tests/SmartMeasure.Tests/.

- ArAnchorManager: Mock-Anchor-Implementation, Lifecycle-Tests (Create/Detach/Prune).

## Stufe 2: Integration-Tests gegen Mock-AR-Service

- MockArCaptureService liefert deterministische ArCaptureResult-Datensätze.

- Test-Datensatz: 10 realistische ArCaptureResult-JSON-Files (kleines Grundstück, großes Grundstück, dichter Wald mit niedriger Confidence, etc.) als Test-Fixtures.

- End-to-End: MainViewModel.SurveyVm.ArCaptureCompleted → ArTransferService → ProjectService — verifiziert dass die Punkte mit korrekten Lat/Lon im SQLite landen.

## Stufe 3: Feldtests mit RTK-Ground-Truth

- Im Garten 20 Marker mit RTK-Stab einmessen (±2 cm = Ground-Truth).

- Anschließend dieselben Marker per AR-Modus erfassen (5 Wiederholungen pro Marker zu unterschiedlichen Tageszeiten).

- Punkt-zu-Punkt-Vergleich: RMS-Lagefehler, Max-Lagefehler, Höhenfehler.

- Akzeptanz-Kriterium: Nach Sprint 1+2 RMS-Fehler < 10 cm bei Geospatial-Active, < 30 cm sonst.

- Akzeptanz-Kriterium nach RTK-AR-Fusion (Sprint 1): RMS < 5 cm bei verbundenem Rover.

- Test-Protokoll als CSV im Projekt-Repo, monatlich wiederholen → Regression-Tracking über die Releases.

## Sensor-Mocking

Für CI-fähige Tests müssen ARCore-Frame, HitResult, Pose, Camera per Interface gekapselt werden. Vorschlag: Neues IArSession-Interface in .Shared/Services/, eingeführt mit minimaler API (Update, HitTest, GetCameraPose, GetEarthState). AndroidArSession wickelt Google.AR.Core.Session, MockArSession liefert deterministische Daten für Tests.

# 8. Risiken und Annahmen

## Annahmen, die hinterfragt werden sollten

- Geospatial-API-Coverage: Funktioniert nur in Gebieten mit Street-View-Daten. Im ländlichen Raum kann die Heading-Genauigkeit auf ±15° abfallen — RTK-AR-Fusion kompensiert das.

- ARCore-Drift: Bei langen Sessions (>20 Min) drift auch mit Earth-Anchors. Cloud Anchors oder ArUco-Marker sind dafür Pflicht.

- Samsung S25 Ultra ist der einzige Testdevice (laut CLAUDE.md). Auf älteren Geräten ohne Stereo-Depth-Sensor sind die Genauigkeits-Versprechen nicht haltbar.

## Risiken bei der Umsetzung

- RTK-AR-Fusion (Sprint 1): Zeitstempel-Synchronisation zwischen BLE-Stream (2 Hz) und ARCore-Frame (30 Hz) ist nicht trivial. Es braucht ein Time-Sync-Protokoll (NTP-light über BLE-Charakteristik).

- Scene-Reconstruction (Sprint 3): Speicherverbrauch bei dichten Punktwolken kann RAM sprengen — Voxel-Filter und Octree-Storage notwendig.

- Cloud Anchors: $5/1000 Hosts ist günstig, aber das Subscription-Modell schreckt Privatuser ab. Earth-Anchor-Cache sollte die Default-Variante bleiben.

- Least-Squares (Sprint 4): Math.NET Numerics ist groß (~5 MB AAB-Anstieg). Eigene Implementierung in MeineApps.CalcLib spart Code-Größe, kostet aber 2–3 zusätzliche Personentage.

## Abhängigkeiten zu existierenden Modulen

- AppChecker v2.0 (22 Checker): Neue AR-Checker für Sensor-Permission, ARCore-Manifest, Geospatial-API-Key.

- MeineApps.Core.Ava: Möglicherweise ITimeSyncService für RTK-AR-Synchronisation.

- MeineApps.UI: Eigene PathIcons für AR-Mode-spezifische Symbole (Snap-Locks, Anchor, Volumen).

# 9. Anhang: Quick-Reference

## A. Wichtige Code-Locations für Folgearbeiten

| Thema | Datei | Zeile |
| --- | --- | --- |
| ARCore-Session-Config | ArCaptureActivity.cs | 1583–1688 |
| GPS-Capture (zu ersetzen) | ArCaptureActivity.cs | 1351–1438 |
| Heading-Sample-Listener | ArCaptureActivity.cs | 1491–1520 |
| HitTest-Strategie | ArCaptureActivity.cs | 1149–1185 |
| Multi-Frame-Sampling | ArCaptureActivity.cs | 853–928 |
| Confidence-Berechnung | ArCaptureActivity.cs | 974–983 |
| Recovery State | ArCaptureActivity.cs | 2307–2351 |
| Thermal/Battery-Check | ArCaptureActivity.cs | 2726–2779 |
| RotateAndProject | ArTransferService.cs | 290–303 |
| Geoid-Korrektur-Hook | ArTransferService.cs | 159–161 |
| Anchor-Lifecycle | ArAnchorManager.cs | 36–211 |
| ArPoseSampler.ComputeRobustMedian | ArAnchorManager.cs | 249–292 |
| ArStabilityMonitor | ArAnchorManager.cs | 308–407 |
| DepthSanityMultiplier | ArPrecisionHelpers.cs | 21–170 |
| Bowditch-Korrektur | ArPrecisionHelpers.cs | 285–328 |
| Overlay-Reticle | ArPointOverlayView.cs | 625–662 |
| Stats-Panel | ArPointOverlayView.cs | 736–809 |

## B. Vergleich mit Referenz-Produkten

| Feature | SmartMeasure heute | SmartMeasure nach Sprint 1+2 | Trimble Catalyst |
| --- | --- | --- | --- |
| Genauigkeit horizontal | ±50 cm | ±5 cm (mit RTK) | ±1 cm |
| Genauigkeit vertikal | ±100 cm | ±10 cm | ±2 cm |
| Persistente Sites | Nein | Ja (Earth-Anchor-Cache) | Ja |
| Sky-Filter | Nein | Ja | Ja |
| Multi-User | Nein | Nein | Ja (Pro) |
| Volumen-Messung | Nein | Nein (Sprint 3) | Ja |
| CAD-Export | DXF einfach | DXF + PLY (Sprint 3) | Voller LandXML |
| Kosten | Privat | Privat | ~3.000 USD |

## C. Sofortmaßnahmen (Heute startbar)

- PruneStopped()-Aufruf in OnDrawFrame() (5 Min, 1 LOC).

- VerticalAccuracy * 1,8 statt = HorizontalAccuracy in ArTransferService (5 Min).

- TiltAngle und MagAccuracy aus ARCore-Pose/SensorManager statt 0 (30 Min).

- Undo-Stack-Limit auf 200 Aktionen (10 Min).

- MagAccuracy-Farbcode am Nord-Pfeil im Overlay (45 Min).

Robert, das ist der vollständige Plan. Die wichtigste Einsicht: Der RTK-Stab ist während der AR-Session brachgelegt — die einfachste Maßnahme mit der größten Wirkung. Ab Sprint 1 hat die App ±5 cm AR-Genauigkeit und ist damit auf Augenhöhe mit kommerziellen Lösungen, die das 30-fache kosten.